#include <ESP8266WiFi.h>

#include <dht11.h>

#define DHT11PIN D5

#define PIRSENSOR D7

dht11 DHT11;

const char* ssid     = "XLN";

const char* password = "g5s2bXXX";

const char* host = "192.168.1.201";

const uint16_t port = 9000;

int lightPin = A0;

int lightValue;

int temperatureValue;

int pirSensorValue;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(PIRSENSOR, INPUT);

Serial.println();

Serial.println();

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop()

{

int chkTem = DHT11.read(DHT11PIN);

temperatureValue = DHT11.temperature;

Serial.print("Temperature: ");

Serial.println(temperatureValue);

lightValue = analogRead(lightPin);

Serial.print("Light:");

Serial.println(lightValue);

pirSensorValue = digitalRead(PIRSENSOR);

Serial.println("Motion: ");

Serial.println(pirSensorValue);

// Use WiFiClient class to create TCP connections

WiFiClient client;

if (!client.connect(host, port)) {

Serial.println("connection failed");

delay(5000);

return;

}

if (client.connected())

{

client.write(temperatureValue);

client.write(lightValue);

client.write(pirSensorValue);

delay(500);

}

client.stop();

}