Router

enable

conf t

hostname R2

enable password CiscoLab1

enable secret CiscoLab2

no ip domain-lookup

service password-encryption

ip ssh version 2

ip domain-name cisco.com

username charlie privilege 15 secret 11CiscoLab22

crypto key generate rsa          1024

line console 0

password CiscoLab3

login

exit

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exit

ssh -l charlie

banner motd “NO ACCESS”

SWICH 1

enable

conf t

hostname S1

enable password CiscoLab1

enable secret CiscoLab2

no ip domain-lookup

service password-encryption

ip ssh version 2

ip domain-name cisco.com

## username michael privilege 15 secret smiler456

crypto key generate rsa

1024

line console 0

password CiscoLab3

login

exit

line vty 0 15

transport input ssh

login local

exit

banner motd “NO ACCESS”

## ssh -l michael