Exam

BEng Electronics Engineering

ACDB4002 – Electrical & Electronic Principles

Prepared by:

Mr Aaron Hillam

P141233

Submitted to:

Dr Steve Mosey

School of Computing

15/05/2020

Q1.

Div = 4

V/div=2

Ms/div = 10

A) (ms/div)/div = 40ms

B) F=1/40 = 0.025Hz

C) Vpk-pk= (V/div)*div = 2*4 = 8 V

D) RMS=Vpk *0.7071 = (8/2) * 0.7071=2.8284 V

Q2

Vs = 10V	R = 100kΩ

τ = 2		C= 20µF

A)

t=4s

Vc=Vs(1-e(1)^-t/τ) = 8.647V

B)

C) E=0.5*C*V^2 = 0.5*10*(20*10^-6) = 0.1*10^-3J

D) V=sqrt(E/0.5*C) = Sqrt((0.25*10^-3)/0.5*(20*10^-6))=7.071V

-ln(7.071/10)*4= 1.386s

Q3

Q4

A)

Series1 = R1+R2+R5 = 560

Series2 = R3+R6 = 1020

Parallel1= 1/(1/560)+(1/1020) = 361.52Ω

Parallel2 = 1/(1/R4)+(1/R7) = 193.875

Rt= 361.52+193.875 = 555.395 Ω

B) I=V/R = 15/555.395 = 27.0*10^-3 = 27.0mA

C) Series1 = R1=R2=R5+R7

Series2 = R3+R6

Ir6=I*(Parallel1 / Rt) = 17.57 * 10^-3 = 17.57mA

D) P=I*V = 27.0 mA * 15v = 405*10^-3 = 405mW

E) Ir7 = I – Ir6 = 27mA –17.57mA = 9.43mA

P=(I^2)*R = ((27*10^-3)^2)*(9.43*10^-3) = 6.87*10^-6 = 6.87µW

F) Rt= 1/(parallel1)+(470) = 512Ω

Q5

V1=10v

V2=20v

R1=10Ω

R2=20Ω

R3=30Ω

I1+I2=I3

I1=10-Vx/10

I2= 20-Vx / 20

I3= Vx/30

Vx/30= (10-Vx/10)+(20-Vx/20)

2Vx/30 = (2* 10-Vx)+(20-Vx)

4Vx = 10

Vx= 10/4 = 2.5V

I3=2.5/30 = 0.083A = 83.33mA