HW2

| Block of IPv4 Address Used |  | 10.0.0.0/8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Office Used | IP Address/Prefix | Subnet Mask | Network Address | First Host Address | Last Host Address | Broadcast Address |
| Head Office(Production Unit2) 75000 Hosts | 10.0.0.0/15 | 255.254.0.0 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 | 10.1.255.254 | 10.1.255.255 |
| Head Office(Production Unit1) 50000 Hosts | 10.2.0.0/16 | 255.255.0.0 | 10.2.0.0 | 10.2.0.1 | 10.2.255.254 | 10.2.255.255 |
| Branch Office 1 (Production Unit 2) 50 hosts | 10.3.0.0/26 | 255.255.255.192 | 10.3.0.0 | 10.3.0.1 | 10.3.0.62 | 10.3.0.63 |
| Branch Office 2 (Marketing) 50 hosts | 10.3.0.64/26 | 255.255.255.192 | 10.3.0.64 | 10.3.0.65 | 10.3.0.126 | 10.3.0.127 |
| Head Office (Human Resources) 300 hosts | 10.3.0.128/23 | 255.255.254.0 | 10.3.0.128 | 10.3.0.129 | 10.3.2.126 | 10.3.2.127 |
| Head Office (Marketing) 300 hosts | 10.3.2.128/23 | 255.255.254.0 | 10.3.2.128 | 10.3.2.129 | 10.3.4.126 | 10.3.4.127 |
| Head Office(Advisory Board) 100 hosts | 10.3.4.128/25 | 255.255.255.128 | 10.3.4.128 | 10.3.4.129 | 10.3.4.254 | 10.3.4.255 |
| Branch Office 1 (Production Unit1) 100 hosts | 10.3.5.0/25 | 255.255.255.128 | 10.3.5.0 | 10.3.5.1 | 10.3.5.126 | 10.3.5.127 |
| Branch Office 2 (Human Resources) 30 hosts | 10.3.5.128/27 | 255.255.255.224 | 10.3.5.128 | 10.3.5.129 | 10.3.5.158 | 10.3.5.159 |
| Branch Office 1 (Human Resources) 30 hosts | 10.3.5.160/27 | 255.255.255.224 | 10.3.5.160 | 10.3.5.161 | 10.3.5.190 | 10.3.5.191 |
| Branch Office 1 (Marketing) 20 hosts | 10.3.5.192/27 | 255.255.255.224 | 10.3.5.192 | 10.3.5.193 | 10.3.5.222 | 10.3.5.223 |
| Branch Office 2 (Finance) 20 hosts | 10.3.5.224/27 | 255.255.255.224 | 10.3.5.224 | 10.3.5.225 | 10.3.5.254 | 10.3.5.255 |
| Branch Office 1(Head of Operations) 5 hosts | 10.3.6.0/29 | 255.255.255.248 | 10.3.6.0 | 10.3.6.1 | 10.3.6.6 | 10.3.6.7 |
| Branch Office 1(Advisory Board) 5 hosts | 10.3.6.8/29 | 255.255.255.248 | 10.3.6.8 | 10.3.6.9 | 10.3.6.14 | 10.3.6.15 |
| Head Office(Head of Operations) 15 hosts | 10.3.6.16/27 | 255.255.255.224 | 10.3.6.16 | 10.3.6.17 | 10.3.6.46 | 10.3.6.47 |
| Branch Office 2 (Head of Operations) 15 hosts | 10.3.6.48/27 | 255.255.255.224 | 10.3.6.48 | 10.3.6.49 | 10.3.6.78 | 10.3.6.79 |
| Branch Office 2(Production Unit1) 1000 hosts | 10.3.6.80/22 | 255.255.252.0 | 10.3.6.80 | 10.3.6.81 | 10.3.10.78 | 10.3.10.79 |
| Head Office(Finance) 1000 hosts | 10.3.10.80/22 | 255.255.252.0 | 10.3.10.80 | 10.3.10.81 | 10.3.14.78 | 10.3.14.79 |
| Branch Office 2 (Advisory Board) 10 hosts | 10.3.14.80/28 | 255.255.255.240 | 10.3.14.80 | 10.3.14.81 | 10.3.14.94 | 10.3.14.95 |
| Branch Office 1 (Finance) 10 hosts | 10.3.14.96/28 | 255.255.255.240 | 10.3.14.96 | 10.3.14.96 | 10.3.14.110 | 10.3.14.111 |