#include <main.h>

#include <lcd.c>

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2

#define LCD_RS_PIN PIN_D0

#define LCD_RW_PIN PIN_D1

#define LCD_DATA4 PIN_D4

#define LCD_DATA5 PIN_D5

#define LCD_DATA6 PIN_D6

#define LCD_DATA7 PIN_D7

unsigned int ledon = 0;

void printkit(void); 												//"printkit" function to print on the LCD

char leds1[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd};		// first array to display knight rider

char leds2[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02};

#INT_TIMER2

void TIMER2_isr(void)

{

ledon++;

if (ledon >= 14) ledon = 0; 			//this will reset the count if it goes over 14

}

void main()

{

lcd_init(); 				// This will start the LCD

setup_adc_ports(sAN3);

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL|ADC_TAD_MUL_0);

setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 1875, 10); 		// 150ms interval on the timer for the LEDs

enable_interrupts(INT_TIMER2);			// allows timer 2 interrupts

enable_interrupts(GLOBAL);				// allows all interrupts to occur

printkit();						// Used to print "Kitt Mode" on the LCD

while (TRUE) 					// loop start

{

if (input_state(PIN_A0)) 		// if A0 is high

{

output_high(PIN_C1); 		//then set C1 to high

output_low(PIN_C0); 		// then set C0 to low

}

else 					// if A0 is low

output_high(PIN_C0);		// then set C0 to high

output_low(PIN_C1); 		// then set C1 to low

}

if (input_state(PIN_A3)) 		// if A3 is high

{

output_b(leds1[ledon]);		// output the leds1 array

}

else

{

output_b(leds2[ledon]);		// output the leds2 array

}

}

void printkit(void)				// the function used to print "Kitt Mode"

{

lcd_gotoxy(4, 1);				// goto 4,1 on the LCD

printf(lcd_putc, " Kitt Mode ");		// Print "Kitt Mode" into the LCD display

}