A set of flaws has been measured by 5 operators using a NDT technique.  The specimens were also destructively tested to measure the actual flaw height.  These are the measurements of the height of each flaw in mm.

|  | Operator |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flaw Height (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.10 | 1.34 | 0.97 | 1.44 | 1.32 | 1.45 |
| 1.90 | 1.72 | 1.62 | 2.53 | 1.33 | 1.02 |
| 2.40 | 2.64 | 1.55 | 2.34 | 1.87 | 2.10 |
| 3.10 | 3.75 | 3.35 | 4.32 | 2.33 | 3.08 |
| 4.30 | 3.49 | 6.03 | 5.69 | 4.57 | 5.85 |
| 5.20 | 6.38 | 5.56 | 5.91 | 4.66 | 6.77 |
| 6.40 | 8.41 | 5.89 | 8.12 | 3.64 | 4.49 |
| 7.20 | 7.54 | 6.14 | 9.89 | 8.51 | 10.11 |

Plot the data and comment on the appropriateness of the NDT method used.